| 发动机的旋转 | 日期 |  | 描述 |  |  | 姓名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2014年1月15日 |  | 初始发布文档 - v1.0 |  |  | 弗拉迪斯拉夫·谢尔布尼克 |  |
|  | 2021年4月13日 |  | 发布前审核文件 |  |  | - 奈瑟 |  |
| 机密文件 未经Mennen medical LTD书面授权，禁止复制和分发本文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 瑞典工程师：Itzik Nesher |  |  |  | 日期：/ / / / | 签名： |  |  |
| 项目经理：Roman Galibov |  |  |  | 日期：/ / / / | 签名： |  |  |
| 接口控制文档 Cerebraline主用户界面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 尺寸 |  | 文件编号： |  |  |  |  | 发动机的旋转 |
| 信 |  | CGC-341-008 |  |  |  |  | A |

目录

1.	1. 范围 3	4

1.1	1.1 目的 3	4

1.2	1.2 缩写词 3	4

2.	2. 要求 3	4

2.1	2.1 与 CEREBRALINE FDS 经理的沟通 3	4

2.2	2.2 与 CEREBRALINE 视频经理的沟通 3	4

2.3	2.3 内部沟通 3	4

2.3.1	2.3.1 概述 3	4

2.3.2	2.3.2 通信消息格式 3	4

2.3.3	2.3.3 消息类型定义 3	4

2.3.4	2.3.4 WM_SAEEGCOMM消息参数 4	5

2.3.5	2.3.5 其他信息 5	6

- 范围

  - 目的

本接口控制文档（ICD）全面描述了大脑线主用户界面用于与外部代理进行双向数据和控制交换的应用通信协议。本文件定义了通信结构以及所涉及的数据类型及其出现情况。

  - 缩略语

- 要求

  - 与CerebraLine FDS Manager通信

参见文件：

ICD “SA CerebraLogic FDS Manager. Service to Client communication” – ICD .doc

  - 与CerebraLine视频管理器的通信

参见文件：

ICD “CerebraLine Video”- CerebraLine_Video_ICD.doc

  - 内部通信

    - 概要

Cerebraline用户界面的内部组件将通过MS Windows消息进行传入和传出消息的通信。

各部件将发送一条包含两个参数的广播式MS Windows消息，并接收及处理该消息。

    - 通信报文格式

进程间通信消息应采用以下格式：

发送通知消息（<Windows Handler>，<Message Type>，<WParam>，<LParam>）

其中Windows处理程序应为HWND_BROADCAST。

在附加部分，每个进程内部存在主线与其他线程之间的消息传递。

    - 消息类型定义

应定义以下信息：

- WM_SAEEGCOMM——用于主单元的所有消息

- WM_SAEEGCOMM1 - 离线数据请求时主单元的起始时间位置和光标时间位置

- WM_SAEEGCOMM2 - 用于离线数据滚动时的起始时间位置和光标时间位置

- WM_SAEEGCOMM10 - 用于所有顶部通道单元的消息

- WM_SAEEGCOMM11 - 用于离线数据请求中顶部通道单元的起始时间位置和光标时间位置

- WM_SAEEGCOMM12 - 用于顶部通道单元滚动时的起始时间位置和光标时间位置

- WM_SAEEGCOMM20 - 用于底部通道单元的所有消息

- WM_SAEEGCOMM21 - 用于离线数据请求时的起始时间位置和底部通道单元的光标时间位置

- WM_SAEEGCOMM22 - 用于底部通道单元滚动时的起始时间位置和光标时间位置

    - WM_脑电波通信报文参数

| 参数 | 参数名 | L参数 |
| --- | --- | --- |
| 7 | MSG关闭 | 0 |
| 10 | MSG_改变EEG增益 | 10 – 10 µV 20 – 20 µV 50 – 50 µV 70 – 70 µV 100 – 100 µV 200 – 200 µV |
| 11 | MSG_改变EEG扫描速度 | 15 – 15 毫米/秒 30 – 30 毫米/秒 |
| 12 | 消息更改个人资料显示设置 | 0 - 工厂简介 1－系统概况 2-录取档案 |
| 15 | 消息隐藏 | 0-所有4个过程 10002 - EEG底层处理 10012 - aEEG底流程 |
| 16 | 消息显示 | 0-所有4个过程 10002 - EEG底层处理 10012 - aEEG底频处理 |
| 17 | MSG启用图表 | 0 |
| 18 | 消息禁用图表 | 0 |
| 21 | 消息更改GS质量显示 | 10 – 隐藏 11 - 展示 |
| 22 | 消息更改GS范围显示 | 100 – 100 µV 200 – 200 µV |
| 23 | 消息更改GSS模式显示 | 0 - 黑底白 1-白底蓝 |
| 24 | 改变GQS显示2 | 0 - 黑底白 1-白底蓝 |
| 25 | 消息更改GS质量显示回复 | 1 – aEEG顶级处理流程1 2 – aEEG底层处理2 |
| 26 | 消息更改GSS模式显示回复 | 1 – aEEG顶级处理流程1 2 – aEEG底层处理2 |
| 50 | 消息插入新标记模式 | 起始标记位置。从病例开始时间起的秒数 / 15 |
| 55 | MSG取消新标记模式 | 0 |
| 56 | 移动新标记 | 新标记位置。从病例开始的秒数 / 15 |
| 60 | MSG_进入模式 | 起始光标位置。从案例开始的秒数 / 15 |
| 65 | MSG取消进入模式 | 0 |
| 66 | 移动到标记 | 新光标位置。病例开始后的秒数 / 15 |
| 100 | 消息响应运行 | 1 - 顶级 aEEG 流程 2 – 底部 aEEG 处理 |
| 101 | MSG应答脑电图运行 | 1 - 顶级EEG流程 2 – EEG底部处理 |
| 102 | MSG检查运行 | 0 |
| 103 | MSG停止运行 | 1 - 顶级 aEEG 流程 2 – 底部 aEEG 处理 |
| 104 | MSG停止脑电运行 | 1 - 顶级EEG流程 2 – EEG底部处理 |
| 112 | 消息实时模式 | 0 |
| 116 | MSG_ScrollOfflineEEG1 | 新切面位置。病例开始后秒数/15 |
| 117 | MSG_ScrollOfflineEEG2 | 新章节位置。病例开始后的秒数 / 15 |
| 118 | MSG_AEEG1_PlayBackEndPos | 新切面位置。病例开始后秒数/15 |
| 210 | 消息插入新节模式 | 0 |
| 230 | 消息_调整新节左对齐 | 新左区段边界位置。病例开始后的秒数/15 |
| 231 | 消息_右新节调整大小 | 右侧新切口边界位置。自病例开始/15秒 |
| 240 | MSG取消新节模式 | 0 |
| 250 | MSG取消查看部分模式 | 0 |
| 260 | 消息视图部分左边界 | 左侧视图切面边界位置。病例开始后的秒数/15 |
| 270 | 消息视图区域右边界 | 右侧视图部分边界位置。自病例开始/15秒 |
| 300 | MSG_连接已保存患者 | 当前发生ID |
| 310 | MSG：患者在线出院 | 0 |
| 320 | 患者在线连接消息 | 当前发生ID |
| 330 | MSG_新建患者病例 |  |
| 400 | 消息视频播放回复 | 自起始病例以来的秒数 |
| 401 | 消息视频播放错误回复 | 0,1– 视频播放正常进行中 2- 错误播放 3-未找到视频文件 4-完成 |
| 450 | 消息打印调试信息 | 调试信息日志 |

    - 其他消息

| 消息 | 参数 | L参数 |
| --- | --- | --- |
| WM_SAEEGCOMM1 | 脑电图起始时间位置。病例开始后的秒数 / 15 | aEEG起始时间位置 从病例开始起的秒数 / 15 -111 - 忽略，不相关 |
| WM_SAEEGCOMM2 | 未使用 | 未使用 |
| WM查询结束会话 | - | 0 - 系统消息：捕获电源关机 |