| 发动机的旋转 | 日期 |  | 描述 |  |  | 签名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 19.11.2017 18.02.2018 03.10.2018 29.07.2019 |  | 初始版本 新命令： CmdGetOldestAvailableTime，CmdGetRootPatientsPath、CmdGetCurrentPatientDir、CmdCurrentPatientPath、CmdGetQualityByTime 向客户端FDSFT_Message发送新消息，命令CmdCreateSection成功 向客户端FDSFT_EegSection、FDSFT_AeegSection及FDSFT_GrayScaleSection发送新消息 表6已修改（创建章节成功/失败） 表3已更新（全球错误） 新命令：开始/停止播放、删除案例、读取数据库 新增流类型：FDSFT_EegPlayback、FDSFT_AeegPlayback、FDSFT_GrayScalePlayback、FDSFT_DirectoryDeleter 网络导出，新告警：7天案例，系统磁盘空间不足 |  |  | 梅尔尼科夫 |  |
|  | 2021年4月5日 |  | 发布前审核文件 |  |  | - 奈瑟 |  |
| 软件工程师：I. Nesher |  |  |  | 日期： | 签名： |  |  |
| 项目经理：Roman Galibov |  |  |  | 日期： | 签名： |  |  |
| 接口控制文档 CerebraLine FDS 管理器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 尺寸 |  | 文件编号： |  |  |  |  | 发动机的旋转 |
| 信 |  | CGC-341-005 |  |  |  |  | A |

服务端可向客户端发送后续消息

表1 客户端可用消息

| 身份证 | 数据 | 长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 |  |  | 未定义 |
| 0x01 | FDSFT状态 | 14 | 全球状况。 见表3 |
| 0x02 | FDSFT_脑线状态 | 16 | CerebraLine状态 见表4 |
| 0x03 | FDSFT_临界冷却状态 |  | CritiCool状态 未实施 |
| 0x04 | FDSFT_微粒体状态 |  | MicroPod状态 未实施 |
| 0x05 | FDSFT_伊格 | 8*x | 脑电图数据，4波形 8字节×数据包数量 |
| 0x06 | FDSFT_Aeeg | 8*x | AEEG 数据，4 个 WF 8字节×数据包数量 |
| 0x07 | FDSFT灰度 | 936 | 灰度数据 936字节 × 包数 - NotchType– 2字节 - Hpf类型– 2字节 - Lpf类型– 2字节 - CerebraL状态码 – 2字节 参见表4 - 脑警报系统 – 2字节 见表4 - 质量 - 2字节 - 软件版本 - 4字节 - GSWF1 – 230字节 - GSWF2——230字节 - GSWF3– 230字节 - GSWF4——230字节 |
| 0x08 | FDSFT_临界冷却 |  | CritiCool数据 未实施 |
| 0x09 | FDSFT_微粒体 |  | 微足数据 未实施 |
| 0x0A | FDSFT日志 |  | 日志数据 未实施 |
| 0x0B | FDSFT_章节 |  | 可用章节 未实施 |
| 0x0C | FDSFT_消息 | x | 消息 消息ID – 1字节 状态 - 1字节（0 - 成功） 见表6 其他数据 |
| 0x0D | FDSFT_离线 | 8*x | 脑电离线 |
| 0x0E | FDSFT命令 |  | 命令 |
| 0x0F | FDSFT_Aeeg离线 | 8*x | AEEG 离线 |
| 0x10 | 灰度离线变换 | 936*4*分钟 | GS离线 |
| 0x11 | FDSFT_备份进度 | 2 | 备份进度 |
| 0x12 | FDSFT系统时间起止 | 16 | 起始病例的系统时间与当前系统时间。 |
| 0x13 | 最早可用时间 | 8 | 自开始记录以来的最旧可用时间（毫秒） |
| 0x14 | FDSFT_根患者路径 | x | 返回患者文件夹 |
| 0x15 | FDSFT当前患者目录 | x | 返回当前患者目录 |
| 0x16 | FDSFT当前患者路径 | x | 返回完整的患者路径 |
| 0x17 | FDSFT_PathReserved1 |  |  |
| 0x18 | FDSFT_PathReserved2 |  |  |
| 0x19 | FDSFT_PathReserved3 |  |  |
| 0x1A | FDSFT_PathReserved4 |  |  |
| 0x1B | FDSFT_PathReserved5 |  |  |
| 0x1C | FDSFT质量 | 2*4*分钟 | 优质离线数据 |
| 0x1D | FDSFT_个人章节 | 8*x | 脑电图数据，4波形 8字节×数据包数量 |
| 0x1E | FDSFT_Aeeg节 | 8*x | AEEG 数据，4 个 WF 8字节×数据包数量 |
| 0x1F | FDSFT灰度分段 | 936*4*分钟 | GS离线 |
| 0x20 | FDSFT_自播放 | 8*x | 脑电图数据，4波形 8字节×数据包数量 |
| 0x21 | FDSFT_Aeeg回放 | 8*x | AEEG 数据，4 个 WF 8字节×数据包数量 |
| 0x22 | FDSFT灰度回放 | 936 | 灰度数据 936字节 × 包数 - NotchType– 2字节 - Hpf类型– 2字节 - Lpf类型– 2字节 - CerebraL状态码 – 2字节 参见表4 - 脑警报系统 – 2字节 见表4 - 质量 - 2字节 - 软件版本 - 4字节 - GSWF1 – 230字节 - GSWF2——230字节 - GSWF3– 230字节 - GSWF4– 230字节 |
| 0x23 | FDSFT_目录删除程序 | 2 | 目录删除状态 不存在 |

表2 GUI通信协议。向GUI发送的消息。向服务发送的消息

| 姓名 | 数据（小端序） | 长度 | 地方 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标题 | 0BB 0x55 | 2 | 0-1 | 标题 |
| 包装长度 |  | 4 | 2-5 | 不含页眉和页脚的总包裹长度 |
| 子包类型 |  | 1 | 4 | 子包装类型（参见表“子包装类型”） |
| 子包长度 | 小端 | 4 | 5-8 | 子包数据长度。 |
| 子包数据 |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |
| 子包类型 |  | 1 |  | 子包类型 |
| 子包长度 | 小端 | 2 |  | 子包数据长度。 |
| 子包数据 |  |  |  |  |
| 页脚 | 0x03 |  |  |  |

子程序包

表3 全球现状子包

| 姓名 | 数据 小端字节 | 长度 字节 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 0x01 | 1 |  |
| 长度 |  | 4 |  |
| 包ID |  | 2 | 包装计数器。 |
| 全球状况 |  | 2 | 位数： 0：全局模式。1：放电状态 1：备用位。1 – 备用状态 2：离线患者1- 患者处于离线模式。未从CerebraLine读取数据。离线模式仅在出院状态下激活。 3： 播放 4: 5: 6: 7: 8-15: |
| 全局错误 |  | 2 | 位数： 0：一般故障 1：未使用 2：未使用 3：未使用 4：左加极关闭 5：左负极关闭 6：右加极关闭 7：右负极关闭 8： 警告数据磁盘空间不足 9： 严重错误：数据磁盘空间不足 10： 系统磁盘空间不足 11： 系统磁盘空间不足导致的严重错误 12：警告 7 天监测 13：未使用 14：未使用 15：未使用 |
| 时间 |  | 8 | 对于实时数据，此为当前工作时间 对于离线数据，这是数据包中首次出现的时间点。 |

表4 CerebraLine状态子包

| 姓名 | 数据 小端字节 | 长度 字节 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 0x02 | 1 |  |
| 长度 |  | 4 |  |
| Notch类型 |  | 2 |  |
| 高分型 |  | 2 |  |
| Lpf型 |  | 2 |  |
| 状态 |  | 2 | 0x00 - Dev_Connected 0x01 - Dev_NotConnected 0x02 - Dev_ConnectionError 0x03 - Dev_CommError 0x04 - Dev_SW_Load |
| 警报 |  | 2 | 我们从设备获取数据并原样发送。 |
| 质量 |  | 2 | 0.3位——WF1质量 4：7位——WF2质量 8.11位——WF3质量 12-15位 – WF4质量 |
| 软件版本 |  | 4 |  |

表5 命令子程序包

| 姓名 | 数据 小端字节 | 长度 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 0x0E | 1 | 双向。此类子包可同时发送至客户端和服务端。 |
| 长度 |  | 4 |  |
| 命令ID |  | 1 |  |
| 数据 |  |  |  |

表6 FDSFT_Message子程序包可用消息

状态码为2字节长度（小端序）。

| 命令 | 字段名 | 字节号 | 字段值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户端请求执行命令后消息到达 |  |  |  |  |
| 命令创建分区 同步信息 | 消息ID | 1 | 0x84 | 身份证 |
|  | 状态码 | 2 | 0x00 | 已成功创建章节 |
|  |  |  | 0x01 | 章节创建失败 |
|  | 章节名称 | x | x | 章节名称，例如“0 – 3600000” |
| 命令连接离线患者 同步信息 | 消息ID | 1 | 0x9B |  |
|  | 状态码 | 2 | 0x00 | 成功 |
|  |  |  | 0x01 | 未连接。最后一位患者未出院 |
|  |  |  | 0x02 | 未连接。未找到患者 |
| 命令删除病例 （异步消息） | 消息ID | 1 | 0A1 |  |
|  | 状态码 | 2 | 0x00 | 成功 |
|  |  |  | 0x01 | 目录未找到 |
| 命令读取数据库 | 消息ID | 1 | 0A2 |  |
|  | 状态码 | 2 | 0x00 | 好的 |
|  |  |  | 0x01 | 失败 |
|  |  |  | 0x02 | OK，最后一条消息 |
|  | 数据库行 | x | x | 格式： ID¦创建日期¦停止日期¦归档¦ 已删除¦第6列 |

表7 FDSFT备份子程序包可用消息

状态码为2字节长度（小端序）。

| 命令 | 字段名 | 字节号 | 字段值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户端请求执行命令后消息到达 |  |  |  |  |
| 命令导出到DVD （异步消息） | 消息ID | 1 | 0x8C |  |
|  | 状态码 | 2 | 0x00 | 烧伤成功 |
|  |  |  | 0x01 | CD未空白 |
|  |  |  | 0x02 | CD空间不足 |
|  |  |  | 0x03 | 刻录CD时出错 |
| 将命令导出到USB （异步消息） | 消息ID | 1 | 0x8C |  |
|  | 状态码 | 2 | 0x00 | 复制成功 |
|  |  |  | 0x01 | USB未清空 |
|  |  |  | 0x02 | USB空间不足 |
|  |  |  | 0x03 | USB错误处理 |

表8 客户端对服务的可用命令

| 命令 | 姓名 | 输入数据长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 脑电图切口 | 1 | 0 - 无 1 – 50 Hz 2 – 60 Hz |
| 0x02 | 脑电图高倍率集 | 1 | 0 - 无 1 - 0.5 Hz 2 - 1.5 Hz 3 - 3 Hz 4 - 5 Hz 5- 10 Hz 6- 0.3 Hz |
| 0x03 | 命令式脑电图低通滤波器 | 1 | 0 - 无 1 - 15 Hz 2 - 35 Hz 3 - 50 Hz 4 - 70 Hz |
| 0x80 | 未实施 |  |  |
| 0x81 | 按时间获取数据命令 | 16 | GetDataByTime. 根据起始和结束时间获取所有可用数据。 8字节起始时间（毫秒） 8字节结束时间（毫秒） |
| 0x82 | 命令连接设备 | 1 | CmdConnectDevice。将设备连接至服务例程。 设备ID： 脑线=1 临界冷却=2 MicoPod=3 |
| 0x83 | 命令断开设备连接 | 1 | CmdDisconnectDevice。从服务例程中断开设备连接。 设备ID： 脑线=1 临界冷却=2 MicoPod=3 |
| 0x84 | 命令创建分区 | 16 | 命令创建分区 8字节起始时间（毫秒） 8字节结束时间（毫秒） |
| 0x85 | 命令患者出院 | 0 |  |
| 0x86 | CmdSaveAndDischargePatient | 0 |  |
| 0x87 | 命令待机 | 0 | 待机 |
| 0x88 | 命令恢复 | 0 | 恢复 |
| 0x89 | 命令允许 |  | 命令允许 |
| 0x8A | 命令修改严重性 | 1 | 严重程度级别 - 位0：2 单位ID – 3-7位 |
| 0x8B | 命令导出到DVD | 18 | 将数据导出到DVD（刻录） |
| 0x8C | 命令导出到USB | x | 第一参数： - 1-USB接口； - 2- 网络 第二参数： - 3 - 导出全部； - 1 - 仅导出部分； - 2 - 仅导出数据而不包含章节； - 4－出口专用段 第三个参数： 在USB情况下：“<dest> </dest><source>PatFolder1¦¦PatFolder2</source>“ 若为网络问题： “<dest>full path</dest><source>PatFolder1¦¦PatFolder2</source>“ ” 示例： "<dest>\\\\212.199.253.251\\meals\\YURI\\CopyTest</dest><source>PatPath1¦¦PatPath2¦¦PatPath3</source>" 仅限章节： "<dest>\\\\212.199.253.251\\meals\\YURI\\CopyTest</dest><source>SectionPath1¦¦SectionPath2¦¦SectionPath3</source>" |
| 0x8D | 命令获取软件版本 | - | 获取软件版本 – 将服务版本发送至图形用户界面（返回空终止字符串） |
| 0x8E | 命令停止服务 | 0 | 停止服务 |
| 0x8F | 命令更改USB设备状态 | 1 | 更改USB状态（通过Windows设备管理器启用或禁用USB） 模式 0 - 禁用 1 - 启用 |
| 0x90 | 命令获取系统时间起始案例 | 0 | 获取起始病例的系统时间及当前系统时间。 |
| 0x91 | 获取最早可用时间 | 0 | 获取服务可从CerebraLine返回数据的最早可用时间 |
| 0x92 | 命令获取根患者路径 | 0 | 获取患者路径 |
| 0x93 | 命令获取当前患者目录 | 0 | 获取当前患者文件夹 |
| 0x94 | 当前患者路径 | 0 | 获取当前患者的完整路径 |
| 0x95 | 命令路径保留1 |  |  |
| 0x96 | 命令路径保留2 |  |  |
| 0x97 | 命令路径保留3 |  |  |
| 0x98 | 命令路径保留4 |  |  |
| 0x99 | 命令路径保留5 |  |  |
| 0x9A | 按时间获取质量 | 16 | 获取质量数据 8字节起始时间（毫秒） 8字节结束时间（毫秒） |
| 0x9B | 命令连接离线患者 | x | 终止患者目录名称无效。 完成FDSFT后，消息将随状态信息送达客户端 |
| 0x9C | CmdDisconnectOfflinePatient |  |  |
| 0x9D | 命令重新连接患者 |  | 出院后患者继续治疗的可能性。 |
| 0x9E | 命令获取节 | 8 8 x | 获取段数据 8字节起始时间（毫秒） 8字节结束时间（毫秒） 名称为章节的空终止字符串 完成FDSFT后，Message将随状态信息送达客户端。 |
| 0x9F | 命令播放开始 | 16 | 开始播放。 8字节起始时间（毫秒） 8字节结束时间（毫秒） |
| 0A0 | 停止播放命令 | 0 | 停止播放。 |
| 0A1 | 命令删除病例 | x | 患者文件夹名称（空终止字符串） 完成FDSFT_DirectoryDeleter后，该文件夹将随客户端一同到达，并附带状态信息。 |
| 0A2 | 命令读取数据库 | x | 患者文件夹名称（空终止字符串） 完成FDSFT_Message后，消息将携带状态信息送达客户端。若患者文件夹名称为空，则将从数据库中发送全部数据，每行数据分别存储于不同的FDSFT_Message数据包中。详见表6。 |